РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ

УДК 621.311.019.3.

Методика расчета надежности работы энергообъединения по условиям устойчивости при аварийных небалансах мощности. Андреюк В.А., Марченко Е.А. – «Труды НИИПТ», 1977, вып. 24 – 25, с. 3 – 11

В статье содержится общая постановка задачи расчета надежности работы крупных энергообъединений с учетом возможности нарушения устойчивости параллельной работы по слабым межсистемным связям при образовании аварийных небалансов мощности в результате отключения части или всех генераторов электростанций или линий межсистемной связи под нагрузкой. Формулируются основные допущения, которые могут быть приняты при ее решении. Определяются показатели надежности и предлагается метод их количественного определения. Библ. назв. 4.

УДК 621.311.019.3.

Математический алгоритм расчета надежности работы энергообъединения по условиям устойчивости при аварийных небалансах мощности. Андреюк В. А., Марченко Е. А. – «Труды НИИПТ», 1977, вып. 24 – 25, с. 11 – 19

Излагаются принципы организации расчетов надежности, формируются основные задачи, излагается их математическая формулировка, предлагаются методы их решения» приводится описание АЛГОЛ-программы, реализующей предложенный математический алгоритм расчета надежности работы энергообъединения по условиям устойчивости при аварийных небалансах мощности. Библ. назв. 3.

УДК 621.311.161

Определение требований к пропускной способности слабых межсистемных связей:

энергообъединений по условиям устойчивости при аварийных небалансах мощности.

Андреюк В.А., Косова И.А., Марченко Е.А. – «Труды НИИПТ», 1977, вып. 24 – 25, с. 19 – 27

Рассмотрено влияние величины и места образования аварийных небалансов мощности объединяемых энергосистем, распределения вращающихся резервов и других факторов на минимально необходимую по условиям обеспечения динамической устойчивости при сбросах мощности величину пропускной способности слабых межсистемных связей энергообъединений различной структуры и протяженности. Дана оценка минимально необходимой пропускной способности межсистемных связей. Расчеты переходных процессов производились на ЭЦВМ. Ил. 6, библ. назв. 3.

УДК 621.316.726 : 621.316 : 728

Эквивалентные статические характеристики генерации энергосистем по частоте.

Андреюк В. А., Левит Л. М., Марченко Е. А. «Труды НИИПТ», 1977, вып. 24 – 25, с. 27 – 40

Рассматривается вопрос учета зон нечувствительности регуляторов скорости при эквивалентировании статической характеристики мощности многоагрегатных энергосистем. Применен метод статистических испытаний, позволивший осуществить вариацию различных индивидуальных параметров агрегатов и условий их работы в энергосистеме. Суммарная генерация определяется при изменении частоты, состоящей из суммы апериодической и колебательной составляющих с затуханием.

Показано, что установившаяся величина суммарного приращения мощности зависит от характера переходного процесса. Предложена аппроксимация статической характеристики тремя отрезками прямых, даны рекомендации по выбору ее параметров. Ил. 7, табл. 1, библ. назв. 9.

УДК 621.311.019.3

Опыт проведения инженерных расчетов надежности сложных энергосистем.

Кац П. Я., Садовский Ю. Д. – «Труды НИИПТ», 1977, вып. 24 – 25, с. 40 – 49

Сформулирована в общем виде задача анализа надежности сложных энергосистем с учетом возможных нарушений устойчивости. Определен и обоснован ряд упрощающих допущений, делающих реальным решение указанной выше задачи для планирования развития сложных энергообъединений (в масштабе ЕЭС страны) современными вычислительными средствами. Приведены примеры, иллюстрирующие применение упрощенной методики анализа надежности в различных схемах энергосистем. Ил. 3, библ. назв. 15.

УДК 621.315.019.3

Усовершенствованный дифференциальный метод расчета установившихся режимов энергосистем. Андреюк В. А., Гусаковская М. А. – «Труды НИИПТ», 1977, вып. 24 – 25, с. 49 –54

Излагается метод расчета установившихся режимов сложных энергосистем. Метод основан на одной модификации дифференциального метода определения корней системы нелинейных алгебраических уравнений. Описывается использующий этот метод вычислительный алгоритм программы для ЭВМ. Библ. назв. 1.

УДК 621.311

К вопросу о стратегии использования средств противоаварийной автоматики в единой энергосистеме. Кощеев Л. А.– «Труды НИИПТ», 1977, вып. 24 – 25, с. 54 – 61

Предлагается организация противоаварийного управления в Единой энергосистеме на базе централизованных систем противоаварийной автоматики некоторых объединенных энергосистем и крупных энергоузлов и автономных систем управления, применяемых в настоящее время и находящихся в стадии разработки. Библ. назв. 11.

УДК 621.311

Исследование устойчивости и оценка возможностей организации противоаварийной  автоматики  межсистемных связей Единой энергосистемы СССР. Кощеев Л. А., Шмелькин Б. М. – «Труды НИИПТ», 1976, вып. 24 – 25, с. 62 – 75

Рассмотрена устойчивость межсистемных связей ЕЭС СССР на двух уровнях развития. Сопоставлены условия на различных фазах переходного процесса при основных аварийных возмущениях. Рассмотрена возможность организации противоаварийной автоматики, построенной на основе централизованной системы управления. Показано, что такая автоматика предотвращает нарушение устойчивости и развитие аварий в энергообъединении. Определены трудности организации такой автоматики. Ил. 4, табл. I, библ. назв. 5.

УДК 621.311

Исследование эффективности замкнутой системы управления для повышения устойчивости межсистемной связи в аварийных режимах. Кирьенко Г.В., Кощеев Л.А. – «Труды НИИПТ», 1977, вып. 24 – 25, с. 75 – 85

Рассмотрена возможность и эффективность замкнутой системы управления разгрузкой турбогенераторов в передающей энергосистеме для повышения устойчивости при аварийных дефицитах в приемной системе. Показано, что замкнутая система управления позволяет сохранить устойчивость межсистемной связи в аварийных режимах с минимальной избыточностью управляющего воздействия. Ил. 5, табл. 1, библ. назв. 5.

УДК 621.311.016.001.24 : 621.313.322–81.

Применение интеграла энергии уравнений движения энергосистемы для оценки качества переходных процессов и синтеза законов управления. 3еккель А.С., Богомолова И.А. – «Труды НИИПТ тока», 1976, вып. 24 – 25, с. 86 – 101

Показаны возможности использования интеграла энергии, записанного для консервативной идеализации системы, в решении задач оценки качества переходных процессов и синтеза законов управления.

Предложена форма записи уравнений элементов энергосистемы и уравнений переходных процессов сложной энергосистемы, облегчающая построение консервативной модели.

Выполнен синтез параметров стабилизации в устройствах автоматического регулирования скорости и возбуждения генераторов, а также системах регулирования устройств .компенсации реактивной мощности. Ил. 2, библ. назв. 10.